Rappels : forme algébrique d’un nombre complexe : z=a+jb (a, b réels) Avec : a partie réelle de z et b partie imaginaire de z. forme algébrique de l’inverse d’un nombre complexe : 1z=zz×z=za2+b²

Application numérique Dans un circuit RLC où la fréquence du signal est égale à 1500Hz, R=10kΩ , L=100mH et C=10nF ,donner la forme algébrique de l’impédance de la résistance, celle du condensateur et de l’inductance : Rappels : 10n×10p=10n+p 10n10p=10n-p Pulsation : ω=2πf=3000π rad/s ZR=R=10.103=104 (a=104 et b=0 ) ZC=1jCω= -jCω(Cω)²=-jCω= -j10.10-9.3000π=-105j3π (a=0 et b= -1053π ) ZL=jLω=j100.10-3.3000π=300πj (a=0 et b=300π)

Pour s’entrainer : donner la forme algébrique des nombres complexes suivants : Z1= 12+2j Réponse: Z1= 14+-14j Z2= 1021-103j Réponse : Z2= 1021+106 + 1051+106j

Représentation dans le plan complexe Module d’un nombre complexe z=a+jb, z=a2+b2 Si M est le point d’affixe z dans un repère orthonormal O;u , v alors z correspond à la distance OM. Argument du nombre z, noté arg(z), toute mesure θ de l’angle u , OM telle que : cosθ=azsinθ=bz avec θ=argz2π or tanθ=sinθcosθ=azbz=az×zb=ab un argument de z : θ=Arctan(ab) Forme trigonométrique d’un nombre complexe non nul z=a+jb, l’écriture suivante : z=zcosθ+jsinθ où θ=argz Noté également : z=[z; θ]

Réviser les formules trigonométriques avec des vidéos sur  :

Le radian : https://clipedia.be/videos/le-radian

Formules trigonométriques : https://www.youtube.com/watch?v=yTQxjJ73lgM

Application numérique : Donner la forme trigonométrique puis la représentation graphique de chaque impédance du circuit RLC précédent : ZR=104 ; ZC=-105j3π et ZL=300πj Réponses : ZR=104cos0+jsin0 ZC=1053π (cos(-π2)+jsin(-π2)) ZL=3.10²π(cosπ2+jsinπ2)

Pour s’entrainer : donner la forme trigonométrique des nombres complexes suivants et les représenter avec Géogébra : Z1=2+2j Réponse : Z1=[22 ;π/4] Z2=1-3j Réponse : Z2=[2 ;-π/3] Z3=-33+3j Réponse : Z3=[6 ;5π/6]